Příloha č. 3

# STANDARDNÍ PROVEDENÍ

## RODINNÝCH DOMŮ VELKÉ PŘÍLEPY

- Základy	základové pasy a podkladní deska  z betonu B10

- Hydroizolace	asfaltové pásy s hliníkovou vložkou , protiradonová bariéra na

střední radonové riziko

- Tepelné izolace	orsil tl. 120 + 50mm

4) 	Nosné zdivo	cihelné pálené termobloky

obvodové zdi tl. 365 mm , meziobjektové zdi tl. 2x 240mm

5)  	Příčky	cihelné, zděné

6)  	Konstrukce střechy	krov dřevěný, tesařský, vázaný

7)	Střešní krytina	betonové tašky

8)	Stropy	monolitické železobetonové

9)	Klempířské konstrukce	žlaby, svody a úžlabí z pozinkovaného plechu

10)	Okapové chodníčky	betonové dlaždice 500/500 mm do pískového lože nebo kačírek

11)	Vnější omítky	zateplená fasáda tl. 5cm

12)	Vnitřní omítky	dvouvrstvé, štukové, zrnitost do 1mm

13)	Schodiště	ocelobetonová konstrukce s kobercovou krytinou

s ocelovým zábradlím a dřevěným madlem

14)	Okna a balkónové dveře	plastová, bílá s tepelně izolačním dvojsklem

a pravoúhlým meziokenním rastrem,

u oken vnitřní parapet – lamino, vnější parapet –

pozinkovaný plech

15)	Vchodové dveře	dřevěné, palubkové, v barvě bílé s kováním

včetně zámku do dřevěné zárubně

16)	Vnitřní dveře	dřevěné, plné nebo 2/3 prosklené, včetně kování do ocelové

zárubně

17)	Garážová vrata	plechová, sklopná, bílá ručně ovládaná

18)	Střešní okna	dřevěná s tepelně izolačním dvojsklem – Velux

19)	Vnitřní obklady	keramické glazované obkladačky – v koupelně do výše

cca 1,8 m, na WC cca 1 m2 za umývadlem

20) Dlažby	keramické dlaždice se soklem v kuchyni, koupelně, WC a                                     vstupní části za hlavními dveřmi

21)	Sokl	nenasákavý polystyren s nataženým kamínkem

22)	Malby	bílá barva, Primalex

23)	Podlahové krytiny	v obytných místnostech, na schodišti a v komoře koberec (bez soklu)

24)	Zařizovací předměty	WC kombi bílé, umyvadlo bílé, vana akrylátová bílá

25)	Baterie	pákové, vývod pro pračku (bez baterie kuchyňské)

26)	Elektroinstalace	měděné vodiče pod omítku, vypínače a zásuvky bílé, venkovní zásuvka 220 V

27)	Slaboproud	- telefon – rozvodnice na fasádě – vytrubkování do obývacího     pokoje

- televize – vytrubkování do obývacího pokoje

- zvonek u vchodových dveří – vytrubkování do obývacího    pokoje

28) Vodoinstalace	plastové rozvody, vodoměrná sestava v objektu, cirkulace teplé užitkové vody

29)	Kanalizace	potrubí z trubek PVC, napojení na dešťovou kanalizaci

30)	Vytápění a ohřev TUV	měděné rozvody , plynový kotel kombinovaný s ohřevem TUV,		bojler, prostorový termostat v obývacím pokoji,

desková otopná tělesa

31)	Přístupové cesty	- přístup ke vchodu – chodník ze zámkové dlažby

- příjezd ke garáži – dvě řady zatravňovacích dlaždic š. 0,6 m

32)	Vnější terasy	betonový povrch (příprava pro konečnou úpravu objednatelem)

33)	Garáž	betonový povrch

- Hrubé terénní úpravy	hrubé vytvarování celého pozemku

okolí domu

Pozn.: standardní provedení rodinného domu neobsahuje kuchyňskou linku, svítidla a interiérové vybavení.

VELKÉ PŘÍLEPY – lokalita „ Za zahradami „

V Praze dne 1.7.2003